СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 4. Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1058601676957 _86_4

(Актуализация на 2024 год)

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметp подающего тpубопpовода, м | Условный диаметр обратного трубопровода, м | Суммарная материальная характеристика, кв.м. | Вид прокладки тепловой сети | Вид грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №2 | УЗ-264 | 2.29 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | УЗ-245 | 1.93 | 0.21 | 0.21 | 0.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | ГРП | 24.93 | 0.03 | 0.03 | 1.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-246 | 14.03 | 0.03 | 0.03 | 0.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 7.91 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 13.23 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | Хоз. постройка | 38.08 | 0.03 | 0.03 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-247 | 23.91 | 0.15 | 0.15 | 7.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | УЗ-248 | 50.50 | 0.10 | 0.10 | 10.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | Хоз. постройка | 30.04 | 0.03 | 0.03 | 1.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | ТК-44 | 4.25 | 0.10 | 0.10 | 0.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | УЗ-249 | 18.52 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-249 | Набережная улица, 8 | 2.95 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | ТК-45 | 19.71 | 0.10 | 0.10 | 3.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | ул. Набережная, 5 | 7.18 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | УЗ-273 | 17.54 | 0.10 | 0.10 | 3.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | ул. Набережная, 4 | 6.81 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | УЗ-271 | 18.75 | 0.10 | 0.10 | 3.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | Набережная улица, 3 | 5.14 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | ТК-50 | 39.42 | 0.10 | 0.10 | 7.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | ул. Набережная, 2 | 5.17 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | УЗ-301 | 15.58 | 0.10 | 0.10 | 3.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | Набережная улица, 1 | 12.73 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | УЗ-251 | 10.76 | 0.10 | 0.10 | 2.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | УЗ-252 | 33.20 | 0.05 | 0.05 | 3.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | УЗ-300 | 13.34 | 0.05 | 0.05 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | ТК-52 | 9.48 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | Центральная улица, 5 | 5.86 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | УЗ-309 | 18.41 | 0.10 | 0.10 | 3.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | Центральная улица, 3 | 5.86 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | ТК-54 | 33.68 | 0.10 | 0.10 | 6.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-55 | 10.36 | 0.10 | 0.10 | 2.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-57 | 65.58 | 0.10 | 0.10 | 13.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-57 | ТК-58 | 26.16 | 0.10 | 0.10 | 5.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-253 | 17.92 | 0.10 | 0.10 | 3.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-253 | УЗ-303 | 92.44 | 0.10 | 0.10 | 18.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | Центральная улица, 1 | 2.88 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | УЗ-310 | 39.30 | 0.10 | 0.10 | 7.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-305 | 2.86 | 0.10 | 0.10 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | ул. Зелёная, 2 | 9.36 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | УЗ-307 | 13.53 | 0.10 | 0.10 | 2.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | ул. Зелёная, 3 | 9.76 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | УЗ-304 | 10.90 | 0.10 | 0.10 | 2.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | улица Зеленая, 4 | 10.14 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | УЗ-274 | 25.09 | 0.05 | 0.05 | 2.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | ТК-47 | 68.85 | 0.15 | 0.15 | 20.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | Набережная улица | 4.36 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | ТК-48 | 15.95 | 0.15 | 0.15 | 4.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | Набережная улица, 9А | 27.54 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | ТК-49 | 10.30 | 0.15 | 0.15 | 3.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-250 | 38.19 | 0.05 | 0.05 | 3.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Пожарно-химическая станция | 1.88 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Лесничество | 32.42 | 0.03 | 0.03 | 1.75 | Подвальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-256 | 54.69 | 0.15 | 0.15 | 16.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | ТК-61 | 8.14 | 0.15 | 0.15 | 2.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | Набережная улица, 11А | 31.16 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | УЗ-240 | 28.65 | 0.07 | 0.07 | 3.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | Набережная улица, 12А | 3.73 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | ТК-39 | 58.40 | 0.07 | 0.07 | 8.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-39 | ТК-40 | 38.33 | 0.07 | 0.07 | 5.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | УЗ-294 | 26.07 | 0.03 | 0.03 | 1.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | ТК-41 | 73.70 | 0.03 | 0.03 | 4.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | Набережная улица, 15 | 25.05 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 17 | 22.12 | 0.03 | 0.03 | 1.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 21А | 43.17 | 0.03 | 0.03 | 2.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-40 | УЗ-241 | 9.27 | 0.07 | 0.07 | 1.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | Набережная улица, 14 | 8.28 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | УЗ-291 | 57.64 | 0.07 | 0.07 | 7.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | Набережная улица, 16 | 4.94 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | УЗ-243 | 38.65 | 0.05 | 0.05 | 3.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | Набережная улица, 16 | 23.19 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | УЗ-298 | 16.86 | 0.05 | 0.05 | 1.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-290 | 19.63 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ул. Дорожников | ТК-78 | 7.42 | 0.31 | 0.31 | 4.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | ТК-79 | 3.38 | 0.21 | 0.21 | 1.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-80 | 9.79 | 0.07 | 0.07 | 1.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-80 | Балок, 60 | 16.00 | 0.02 | 0.02 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | Хоз. постройка | 20.84 | 0.02 | 0.02 | 0.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-81 | 27.89 | 0.15 | 0.15 | 8.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | ТК-82 | 7.61 | 0.08 | 0.08 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | Балок, 22 | 4.20 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | Балок, 59 | 3.76 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | ТК-83 | 16.07 | 0.07 | 0.07 | 2.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | Балок, 24 | 3.97 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | Балок, 57 | 4.26 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | УЗ-391 | 13.99 | 0.07 | 0.07 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-391 | Балок, 26 | 2.76 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-391 | УЗ-392 | 2.08 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-392 | Балок, 55 | 4.70 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-392 | УЗ-393 | 14.12 | 0.07 | 0.07 | 1.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-393 | Балок, 28 | 4.05 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-393 | УЗ-394 | 2.44 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-394 | Балок, 53 | 3.65 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-394 | УЗ-395 | 17.71 | 0.02 | 0.02 | 0.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-395 | Балок, 30 | 3.36 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-395 | УЗ-396 | 1.67 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-396 | Балок, 51 | 3.73 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-396 | УЗ-397 | 32.87 | 0.07 | 0.07 | 4.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-397 | Балок, 47 | 4.10 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-397 | УЗ-398 | 3.13 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-398 | Балок, 34 | 4.27 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-398 | УЗ-399 | 8.65 | 0.07 | 0.07 | 1.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-399 | Балок, 36 | 4.24 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-399 | УЗ-400 | 4.19 | 0.07 | 0.07 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-400 | Балок, 45 | 3.93 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-400 | УЗ-401 | 16.65 | 0.07 | 0.07 | 2.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-401 | Балок, 38 | 4.07 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-401 | УЗ-402 | 16.16 | 0.07 | 0.07 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-402 | Балок, 40 | 2.67 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-402 | Балок, 41 | 3.47 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-80 | УЗ-403 | 12.38 | 0.07 | 0.07 | 1.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-403 | Балок, 58 | 3.07 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-403 | УЗ-404 | 15.76 | 0.07 | 0.07 | 2.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-404 | Балок, 56 | 2.68 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-404 | УЗ-405 | 1.57 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-405 | Балок, 63А | 13.56 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-405 | УЗ-406 | 13.85 | 0.07 | 0.07 | 1.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-406 | Балок, 61 | 11.15 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-406 | УЗ-407 | 0.98 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-407 | Балок, 54 | 1.98 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-407 | УЗ-408 | 8.74 | 0.07 | 0.07 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-408 | Хоз. постройка | 13.53 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-408 | УЗ-409 | 8.25 | 0.07 | 0.07 | 1.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-409 | Балок, 52 | 2.61 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-409 | УЗ-410 | 8.38 | 0.07 | 0.07 | 1.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-410 | Балок, 62 | 2.76 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-410 | УЗ-411 | 22.37 | 0.07 | 0.07 | 3.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-411 | УЗ-462 | 2.08 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-411 | УЗ-412 | 7.86 | 0.07 | 0.07 | 1.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-412 | Балок, 48 | 9.87 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-412 | УЗ-413 | 16.10 | 0.07 | 0.07 | 2.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-413 | Балок, 46 | 4.49 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-413 | УЗ-414 | 15.80 | 0.07 | 0.07 | 2.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-414 | Балок, 44 | 3.36 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-414 | Балок, 42 | 11.66 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | УЗ-415 | 9.15 | 0.15 | 0.15 | 2.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-415 | Балок, 22 | 2.88 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-415 | ТК-84 | 19.94 | 0.15 | 0.15 | 5.98 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-84 | УЗ-416 | 7.71 | 0.07 | 0.07 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-416 | Балок, 20 | 4.26 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-416 | УЗ-417 | 1.87 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-417 | Балок, 21 | 3.52 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-417 | УЗ-418 | 10.66 | 0.07 | 0.07 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-418 | Балок, 18 | 4.19 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-418 | УЗ-419 | 5.59 | 0.07 | 0.07 | 0.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-419 | Балок, 23 | 2.76 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-419 | УЗ-420 | 9.59 | 0.07 | 0.07 | 1.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-420 | Балок, 16 | 5.10 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-420 | УЗ-421 | 5.93 | 0.07 | 0.07 | 0.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-421 | Балок, 25 | 2.71 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-421 | УЗ-422 | 37.60 | 0.07 | 0.07 | 5.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-422 | Балок, 29 | 3.55 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-422 | УЗ-423 | 6.46 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-423 | Балок, 31 | 2.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-423 | УЗ-424 | 7.05 | 0.07 | 0.07 | 0.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-424 | Балок, 12 | 3.12 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-424 | УЗ-425 | 17.18 | 0.07 | 0.07 | 2.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | Балок, 10 | 9.22 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | Балок, 33 | 3.30 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | УЗ-426 | 6.99 | 0.07 | 0.07 | 0.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-426 | Балок, 8 | 3.34 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-426 | УЗ-427 | 11.12 | 0.07 | 0.07 | 1.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-427 | Балок, 35 | 3.20 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-427 | УЗ-428 | 5.95 | 0.07 | 0.07 | 0.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-428 | Балок, 6 | 12.52 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-428 | УЗ-429 | 9.68 | 0.07 | 0.07 | 1.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-429 | Балок, 4 | 5.34 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-429 | УЗ-430 | 1.17 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-430 | Балок, 37 | 2.91 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-430 | УЗ-431 | 15.19 | 0.07 | 0.07 | 2.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 2 | 2.83 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 39 | 4.05 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 41А | 10.20 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-84 | ТК-85 | 28.56 | 0.15 | 0.15 | 8.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | УЗ-432 | 8.72 | 0.15 | 0.15 | 2.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-432 | Балок, 19 | 4.35 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-432 | УЗ-433 | 9.15 | 0.15 | 0.15 | 2.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-433 | Балок, 17 | 6.54 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-433 | УЗ-434 | 14.69 | 0.15 | 0.15 | 4.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-434 | Гаражи | 21.83 | 0.08 | 0.08 | 3.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-434 | УЗ-435 | 3.10 | 0.15 | 0.15 | 0.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-435 | Балок, 15 | 9.66 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-435 | УЗ-436 | 22.52 | 0.15 | 0.15 | 6.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-436 | Балок, 13 | 1.62 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-436 | УЗ-437 | 18.30 | 0.15 | 0.15 | 5.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-437 | Балок, 11 | 1.96 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-437 | УЗ-438 | 8.16 | 0.15 | 0.15 | 2.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-438 | Балок, 9 | 6.96 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-438 | УЗ-439 | 8.30 | 0.15 | 0.15 | 2.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-439 | Балок, 9 | 2.55 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-439 | УЗ-440 | 17.75 | 0.15 | 0.15 | 5.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-440 | Балок, 7 | 2.60 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-440 | УЗ-441 | 7.78 | 0.15 | 0.15 | 2.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-441 | Балок, 5 | 4.93 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-441 | УЗ-442 | 3.73 | 0.15 | 0.15 | 1.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-442 | Гаражи | 4.19 | 0.05 | 0.05 | 0.42 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-442 | УЗ-443 | 5.86 | 0.15 | 0.15 | 1.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-443 | Балок, 5 | 2.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-443 | УЗ-444 | 7.56 | 0.15 | 0.15 | 2.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-444 | Балок, 3 | 1.99 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-444 | УЗ-445 | 8.41 | 0.15 | 0.15 | 2.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-445 | УЗ-446 | 5.71 | 0.08 | 0.08 | 0.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-446 | Гаражи | 2.42 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-446 | Административное здание ДСУ-4 | 66.30 | 0.08 | 0.08 | 10.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-445 | УЗ-447 | 18.85 | 0.05 | 0.05 | 1.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-447 | Балок, 1 | 7.52 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-447 | Балок, 1А | 6.90 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | ТК-77 | 51.29 | 0.08 | 0.08 | 8.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | Хоз. постройка | 20.71 | 0.02 | 0.02 | 0.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | УЗ-390 | 8.87 | 0.08 | 0.08 | 1.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | РММ | 3.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | Хоз. постройка | 137.04 | 0.05 | 0.05 | 13.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | УЗ-448 | 52.74 | 0.15 | 0.15 | 15.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-448 | Балок, 87 | 2.07 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-448 | ТК-86 | 3.16 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-86 | УЗ-449 | 5.08 | 0.07 | 0.07 | 0.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-449 | Балок, 77 | 25.71 | 0.02 | 0.02 | 1.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-449 | УЗ-450 | 23.42 | 0.07 | 0.07 | 3.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-450 | УЗ-453 | 1.88 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-451 | Балок, 73 | 10.81 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-452 | УЗ-451 | 2.65 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-453 | УЗ-452 | 8.90 | 0.05 | 0.05 | 0.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-453 | Балок, 72 | 1.52 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-452 | Балок, 74 | 2.04 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-451 | Балок,71 | 1.91 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-450 | УЗ-454 | 25.94 | 0.07 | 0.07 | 3.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-454 | УЗ-455 | 2.24 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-455 | Балок,70 | 3.98 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-455 | УЗ-456 | 7.01 | 0.05 | 0.05 | 0.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-456 | Балок,68 | 1.32 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-456 | УЗ-457 | 4.72 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-457 | Балок, 69 | 3.45 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-457 | Балок, 67 | 9.21 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-454 | УЗ-458 | 21.90 | 0.07 | 0.07 | 3.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-458 | УЗ-459 | 2.09 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-459 | Балок, 66 | 3.64 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-459 | УЗ-460 | 6.57 | 0.05 | 0.05 | 0.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-460 | Балок, 64 | 1.32 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-460 | УЗ-461 | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-461 | Балок, 63 | 1.31 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-461 | Балок, 65 | 10.79 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-462 | Хоз. постройка | 1.34 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-462 | Хоз. постройка | 42.51 | 0.02 | 0.02 | 1.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-86 | ТК-88 | 36.50 | 0.15 | 0.15 | 10.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | УЗ-489 | 6.55 | 0.07 | 0.07 | 0.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-489 | Балок | 2.23 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-489 | УЗ-490 | 3.98 | 0.07 | 0.07 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-490 | УЗ-491 | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-491 | Балок, 81 | 1.81 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-491 | УЗ-492 | 13.82 | 0.05 | 0.05 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-492 | Балок | 3.19 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-492 | Балок, 82 | 6.00 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-490 | УЗ-493 | 24.61 | 0.07 | 0.07 | 3.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-493 | УЗ-494 | 7.43 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | Балок, 83 | 3.99 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | Балок, 85 | 1.76 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | УЗ-463 | 11.70 | 0.05 | 0.05 | 1.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-463 | Балок, 84 | 3.54 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-463 | Балок, 86 | 4.04 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-493 | УЗ-495 | 25.83 | 0.07 | 0.07 | 3.56 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-495 | УЗ-496 | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-496 | Балок, 87 | 3.97 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-496 | УЗ-497 | 1.58 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-497 | Балок, 90 | 1.72 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-497 | УЗ-464 | 5.78 | 0.05 | 0.05 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-464 | Балок, 89 | 2.33 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-464 | УЗ-465 | 4.65 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-465 | Балок, 88 | 3.15 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-465 | Балок, 89 | 5.08 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-495 | УЗ-498 | 22.79 | 0.07 | 0.07 | 3.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-498 | УЗ-466 | 7.69 | 0.05 | 0.05 | 0.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | Балок, 92 | 3.22 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | Балок, 93 | 1.25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | УЗ-467 | 10.58 | 0.05 | 0.05 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-467 | Балок, 91 | 3.51 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-467 | Балок, 94 | 11.95 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-498 | УЗ-468 | 22.69 | 0.07 | 0.07 | 3.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-468 | УЗ-469 | 6.49 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | Балок, 95 | 3.61 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | Балок, 97 | 1.31 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | УЗ-470 | 10.66 | 0.05 | 0.05 | 1.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-470 | Балок, 96 | 3.57 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-470 | Балок, 98 | 5.20 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-468 | УЗ-471 | 21.49 | 0.07 | 0.07 | 2.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-471 | УЗ-472 | 3.63 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-472 | Балок, 101 | 1.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-472 | УЗ-473 | 8.11 | 0.05 | 0.05 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-473 | Балок, 99 | 3.03 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-473 | УЗ-474 | 2.88 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-474 | Балок, 102 | 1.08 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-474 | Балок, 100 | 9.76 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-471 | УЗ-475 | 30.78 | 0.05 | 0.05 | 3.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-475 | Балок, 103А | 4.03 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-475 | УЗ-476 | 4.32 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-476 | Балок, 132 | 1.92 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-476 | УЗ-477 | 4.11 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-477 | Балок, 130 | 1.11 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-477 | Балок, 131 | 9.19 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | ТК-89 | 15.18 | 0.15 | 0.15 | 4.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-89 | УЗ-505 | 41.38 | 0.15 | 0.15 | 12.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-89 | УЗ-499 | 2.86 | 0.07 | 0.07 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | улица Дорожников, 113 | 3.17 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | УЗ-500 | 25.76 | 0.07 | 0.07 | 3.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | улица Дорожников, 111 | 2.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | УЗ-501 | 58.21 | 0.07 | 0.07 | 8.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | улица Дорожников, 107 | 2.34 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | УЗ-502 | 6.88 | 0.07 | 0.07 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | улица Дорожников, 107 | 10.18 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | УЗ-503 | 20.02 | 0.07 | 0.07 | 2.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | улица Дорожников, 105 | 2.81 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | УЗ-504 | 18.99 | 0.07 | 0.07 | 2.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | Хоз. постройка | 8.32 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | улица Дорожников, 103 | 10.08 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | Двухквартирный жилой дом | 5.17 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | УЗ-506 | 27.33 | 0.15 | 0.15 | 8.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-507 | 3.68 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | улица Дорожников, 114 | 9.72 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | УЗ-508 | 11.13 | 0.15 | 0.15 | 3.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | ул. Дорожников, 112 | 10.29 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | УЗ-509 | 5.06 | 0.15 | 0.15 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | ул. Дорожников, 115 | 10.61 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | УЗ-510 | 25.22 | 0.15 | 0.15 | 7.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | Хоз. постройка | 20.87 | 0.02 | 0.02 | 0.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | ул. Дорожников, 117 | 9.56 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | УЗ-511 | 8.14 | 0.15 | 0.15 | 2.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | ул. Дорожников, 110 | 10.14 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | УЗ-512 | 31.52 | 0.15 | 0.15 | 9.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | ул. Дорожников, 108 | 10.35 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | УЗ-513 | 4.43 | 0.15 | 0.15 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | ул. Дорожников, 119 | 8.26 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | УЗ-514 | 15.67 | 0.15 | 0.15 | 4.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | ул. Дорожников, 106 | 9.87 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | УЗ-515 | 4.44 | 0.15 | 0.15 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | ул. Дорожников, 121 | 11.23 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | УЗ-516 | 23.57 | 0.15 | 0.15 | 7.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 123 | 12.10 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 104 | 18.32 | 0.02 | 0.02 | 0.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-517 | 41.39 | 0.10 | 0.10 | 8.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | Хоз. постройка | 2.86 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | УЗ-518 | 27.89 | 0.10 | 0.10 | 5.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | ул. Дорожников, 116 | 4.22 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | УЗ-519 | 23.11 | 0.10 | 0.10 | 4.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | ул. Дорожников, 128 | 13.75 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | УЗ-520 | 4.06 | 0.10 | 0.10 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | ул. Дорожников, 118 | 3.40 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | УЗ-521 | 29.01 | 0.10 | 0.10 | 5.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | ул. Дорожников, 120 | 4.35 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | УЗ-522 | 14.17 | 0.10 | 0.10 | 2.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | ул. Дорожников, 127 | 13.71 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | УЗ-523 | 6.90 | 0.10 | 0.10 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | УЗ-524 | 14.01 | 0.10 | 0.10 | 2.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | ул. Дорожников, 122 | 3.79 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | УЗ-525 | 7.75 | 0.10 | 0.10 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | ул. Дорожников, 126 | 12.45 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | УЗ-478 | 9.23 | 0.10 | 0.10 | 1.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | улица Дорожников, 124 | 18.75 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | УЗ-488 | 12.92 | 0.05 | 0.05 | 1.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 125 | 5.25 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 130а | 41.21 | 0.05 | 0.05 | 4.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | ТК-90 | 41.31 | 0.03 | 0.03 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 130 | 26.18 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 132а | 112.99 | 0.03 | 0.03 | 6.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №1 | УЗ-224 | 2.01 | 0.41 | 0.41 | 1.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 | УЗ-225 | 8.70 | 0.41 | 0.41 | 7.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-226 | 36.75 | 0.26 | 0.26 | 19.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-226 | УЗ-159 | 293.17 | 0.26 | 0.26 | 151.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | УЗ-160 | 54.44 | 0.10 | 0.10 | 10.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | Гараж больницы | 3.10 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | УЗ-161 | 7.84 | 0.10 | 0.10 | 1.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | Комната отдыха водителей | 5.54 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | УЗ-162 | 15.65 | 0.10 | 0.10 | 3.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-162 | ТК-23 | 2.46 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-23 | Транспортный проезд, 3 | 10.33 | 0.05 | 0.05 | 1.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | ТК-25 | 80.12 | 0.26 | 0.26 | 41.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-25 | ТК-26 | 17.35 | 0.26 | 0.26 | 8.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-1 | 46.88 | 0.10 | 0.10 | 9.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-1 | УЗ-1 | 17.58 | 0.10 | 0.10 | 3.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | Транспортный проезд, 3 | 7.40 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | УЗ-2 | 12.02 | 0.10 | 0.10 | 2.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | Гаражи | 19.56 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | УЗ-3 | 33.81 | 0.10 | 0.10 | 6.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | КНС | 6.43 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | УЗ-4 | 46.66 | 0.10 | 0.10 | 9.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | УЗ-7 | 20.69 | 0.08 | 0.08 | 3.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | Транспортный проезд, 1 | 150.53 | 0.08 | 0.08 | 24.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | Нежилое здание | 25.82 | 0.05 | 0.05 | 2.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-2 | 16.40 | 0.26 | 0.26 | 8.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-2 | УЗ-5 | 24.70 | 0.08 | 0.08 | 4.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-5 | УЗ-6 | 7.70 | 0.08 | 0.08 | 1.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-6 | УЗ-163 | 86.17 | 0.08 | 0.08 | 14.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-163 | УЗ-164 | 13.18 | 0.08 | 0.08 | 2.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-164 | УЗ-165 | 34.41 | 0.08 | 0.08 | 5.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-165 | Гараж СЛПК | 13.57 | 0.08 | 0.08 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | ТК-36 | 10.94 | 0.26 | 0.26 | 5.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-36 | ТК-37 | 54.05 | 0.26 | 0.26 | 28.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | УЗ-227 | 19.95 | 0.10 | 0.10 | 3.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-227 | УЗ-228 | 7.32 | 0.10 | 0.10 | 1.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-228 | УЗ-229 | 2.87 | 0.10 | 0.10 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | Молодёжная улица, 2 | 14.88 | 0.05 | 0.05 | 1.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-229 | УЗ-215 | 96.67 | 0.08 | 0.08 | 15.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-215 | Молодёжная улица, 12 | 3.17 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 18.96 | 0.05 | 0.05 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | ТК-38 | 12.51 | 0.26 | 0.26 | 6.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-281 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 1.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-230 | 53.72 | 0.26 | 0.26 | 27.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | ул. 45 лет Победы, 5 | 31.49 | 0.07 | 0.07 | 4.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-230 | УЗ-277 | 31.14 | 0.31 | 0.31 | 19.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | ул. 45 лет Победы, 6 | 10.56 | 0.05 | 0.05 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | УЗ-170 | 28.77 | 0.31 | 0.31 | 17.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | УЗ-258 | 45.05 | 0.08 | 0.08 | 7.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | ТК-17 | 55.84 | 0.31 | 0.31 | 34.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | УЗ-57 | 27.85 | 0.13 | 0.13 | 6.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ул. 45 лет Победы, 1 | 21.53 | 0.04 | 0.04 | 1.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ТК-18 | 15.96 | 0.13 | 0.13 | 3.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | ул. Нагорная, 1 | 45.69 | 0.03 | 0.03 | 2.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | УЗ-58 | 60.95 | 0.13 | 0.13 | 15.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | ул. Высокая, 4 | 24.34 | 0.03 | 0.03 | 1.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | УЗ-89 | 7.72 | 0.13 | 0.13 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | ул. Высокая, 6 | 24.01 | 0.03 | 0.03 | 1.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | УЗ-141 | 36.42 | 0.13 | 0.13 | 9.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | ул. Нагорная, 7 | 17.87 | 0.04 | 0.04 | 1.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | УЗ-142 | 17.89 | 0.13 | 0.13 | 4.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | ул. Высокая, 8 | 19.61 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | УЗ-143 | 21.27 | 0.13 | 0.13 | 5.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | Балок | 16.71 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | УЗ-144 | 13.38 | 0.13 | 0.13 | 3.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | ул. Высокая, 10 | 25.62 | 0.03 | 0.03 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | УЗ-145 | 14.91 | 0.13 | 0.13 | 3.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | ул. Высокая, 10 | 4.21 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | УЗ-146 | 3.29 | 0.13 | 0.13 | 0.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | ул. Нагорная, 9 | 29.47 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | УЗ-147 | 27.69 | 0.13 | 0.13 | 6.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 22.71 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 6.37 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | УЗ-148 | 7.23 | 0.13 | 0.13 | 1.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-149 | 36.41 | 0.13 | 0.13 | 9.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | УЗ-150 | 8.78 | 0.13 | 0.13 | 2.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | ул. Высокая, 14 | 24.65 | 0.03 | 0.03 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | ул. Нагорная, 15 | 23.07 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | УЗ-151 | 18.77 | 0.13 | 0.13 | 4.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | УЗ-152 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Болотная, 11 | 12.16 | 0.03 | 0.03 | 0.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | ул. Болотная, , 9 | 38.95 | 0.03 | 0.03 | 2.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Высокая, 7 | 27.78 | 0.03 | 0.03 | 1.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-153 | 33.12 | 0.13 | 0.13 | 8.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 13 | 5.71 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 11 | 6.05 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | УЗ-154 | 32.36 | 0.13 | 0.13 | 8.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-155 | 15.47 | 0.13 | 0.13 | 3.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 5 | 36.36 | 0.05 | 0.05 | 3.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 7 | 63.51 | 0.05 | 0.05 | 6.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-156 | 27.37 | 0.13 | 0.13 | 6.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | ул. Болотная, 3 | 27.32 | 0.05 | 0.05 | 2.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | УЗ-157 | 2.28 | 0.13 | 0.13 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | ул. Нагорная, 8 | 23.45 | 0.04 | 0.04 | 1.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | УЗ-158 | 22.68 | 0.13 | 0.13 | 5.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | ул. Болотная, 1 | 59.06 | 0.05 | 0.05 | 5.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | УЗ-169 | 26.02 | 0.05 | 0.05 | 2.60 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-231 | 3.60 | 0.15 | 0.15 | 1.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-232 | 7.34 | 0.10 | 0.10 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-232 | УЗ-233 | 13.50 | 0.10 | 0.10 | 2.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-233 | УЗ-234 | 47.69 | 0.10 | 0.10 | 9.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-282 | 28.17 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-235 | 8.67 | 0.10 | 0.10 | 1.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | ул. Молодёжная, 1 | 9.23 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | УЗ-236 | 20.49 | 0.10 | 0.10 | 4.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | ул. 2-я Молодёжная, 2 | 46.70 | 0.03 | 0.03 | 2.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | УЗ-216 | 29.96 | 0.10 | 0.10 | 5.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-217 | 5.09 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 9.18 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 7.97 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | ул. 2-я Молодёжная, 4 | 17.57 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-218 | 34.82 | 0.10 | 0.10 | 6.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | ул. Молодёжная, 5 | 22.36 | 0.03 | 0.03 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | УЗ-219 | 2.02 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | ул. 2-я Молодёжная, 6 | 19.43 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | УЗ-220 | 33.89 | 0.10 | 0.10 | 6.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | ул. Молодёжная, 7 | 17.62 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | УЗ-221 | 3.80 | 0.10 | 0.10 | 0.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | ул. 2-я Молодёжная, 8 | 20.29 | 0.03 | 0.03 | 1.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | УЗ-222 | 27.02 | 0.10 | 0.10 | 5.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | ул. 2-я Молодёжная, 10 | 20.03 | 0.03 | 0.03 | 1.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | УЗ-223 | 2.74 | 0.10 | 0.10 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ул. Молодёжная, 9 | 18.69 | 0.03 | 0.03 | 1.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ТК-34 | 31.39 | 0.10 | 0.10 | 6.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 19.51 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. Молодёжная, 11 | 17.19 | 0.03 | 0.03 | 0.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | УЗ-279 | 13.70 | 0.10 | 0.10 | 2.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-279 | УЗ-280 | 9.42 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-280 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 2.73 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-237 | 41.29 | 0.07 | 0.07 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | Хоз. постройка | 20.30 | 0.03 | 0.03 | 1.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | УЗ-167 | 123.97 | 0.05 | 0.05 | 12.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-167 | Магазин-пекарня Радуга | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | УЗ-166 | 108.70 | 0.07 | 0.07 | 15.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | Нефтяные ёмкости Котельная 1 | 16.88 | 0.03 | 0.03 | 0.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | ТК-19 | 32.51 | 0.26 | 0.26 | 16.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | ул. 45 лет Победы, 8 | 20.07 | 0.10 | 0.10 | 4.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-5 | 76.08 | 0.26 | 0.26 | 39.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-5 | ЦТП | 170.05 | 0.26 | 0.26 | 88.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЦТП | ТК-11 | 23.01 | 0.21 | 0.21 | 9.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ул. 45 лет Победы, 20 | 46.82 | 0.05 | 0.05 | 4.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ТК-12 | 22.15 | 0.21 | 0.21 | 9.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ул. 45 лет Победы, 17 | 12.41 | 0.07 | 0.07 | 1.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ТК-13 | 34.85 | 0.21 | 0.21 | 14.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | ул. 45 лет Победы, 18 | 20.27 | 0.10 | 0.10 | 4.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | УЗ-95 | 11.89 | 0.15 | 0.15 | 3.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 15 | 16.22 | 0.08 | 0.08 | 2.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 16 | 43.42 | 0.08 | 0.08 | 7.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ТК-35 | 90.70 | 0.10 | 0.10 | 18.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. Молодёжная, 8 | 34.00 | 0.05 | 0.05 | 3.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | УЗ-50 | 81.51 | 0.15 | 0.15 | 24.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-4 | 4.45 | 0.26 | 0.26 | 2.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | УЗ-16 | 72.47 | 0.26 | 0.26 | 37.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-15 | 2.00 | 0.26 | 0.26 | 1.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-17 | 47.60 | 0.21 | 0.21 | 19.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-17 | УЗ-18 | 18.16 | 0.21 | 0.21 | 7.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-19 | 2.07 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-19 | УЗ-20 | 25.50 | 0.07 | 0.07 | 3.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | ул. Кедровая, 3 | 38.16 | 0.03 | 0.03 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | УЗ-21 | 50.46 | 0.07 | 0.07 | 6.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | ул. Кедровая, 5 | 37.12 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | УЗ-22 | 42.37 | 0.07 | 0.07 | 5.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 7 | 36.47 | 0.03 | 0.03 | 1.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 9 | 54.49 | 0.07 | 0.07 | 7.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-23 | 17.31 | 0.21 | 0.21 | 7.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б | 28.23 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | Баня | 11.44 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б,2 | 14.78 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | УЗ-24 | 51.76 | 0.21 | 0.21 | 21.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 5.75 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 28.66 | 0.03 | 0.03 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | УЗ-115 | 59.20 | 0.21 | 0.21 | 24.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | ул. Кедровая, 2 | 16.95 | 0.03 | 0.03 | 0.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | УЗ-116 | 24.33 | 0.21 | 0.21 | 10.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | ул. Высокая, 1 | 27.57 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | УЗ-117 | 18.94 | 0.21 | 0.21 | 7.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-118 | 8.46 | 0.07 | 0.07 | 1.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | ул. Мира, 5 | 36.62 | 0.03 | 0.03 | 1.98 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | УЗ-119 | 43.95 | 0.07 | 0.07 | 6.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-120 | 4.95 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7,2 | 3.73 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7 | 22.74 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-121 | 38.83 | 0.07 | 0.07 | 5.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | ул. Мира, 9 | 28.10 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | УЗ-122 | 9.04 | 0.07 | 0.07 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | ул. Кедровая, 4 | 32.39 | 0.03 | 0.03 | 1.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | УЗ-25 | 29.55 | 0.07 | 0.07 | 4.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | ул. Мира, 11 | 28.72 | 0.03 | 0.03 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | УЗ-26 | 13.15 | 0.07 | 0.07 | 1.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | ул. Кедровая, 6 | 32.08 | 0.03 | 0.03 | 1.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | УЗ-27 | 8.94 | 0.07 | 0.07 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | ул. Мира, 11 | 4.45 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | УЗ-28 | 20.69 | 0.07 | 0.07 | 2.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | ул. Мира, 13 | 27.80 | 0.03 | 0.03 | 1.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | УЗ-29 | 13.98 | 0.07 | 0.07 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | ул. Кедровая, 6А | 32.58 | 0.03 | 0.03 | 1.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | УЗ-30 | 15.32 | 0.07 | 0.07 | 2.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | ул. Кедровая, 6А | 3.19 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | УЗ-31 | 14.80 | 0.07 | 0.07 | 2.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-32 | 9.44 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 17.60 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 20.47 | 0.03 | 0.03 | 1.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-33 | 11.75 | 0.07 | 0.07 | 1.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | ул. Кедровая, 10 | 32.10 | 0.03 | 0.03 | 1.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | УЗ-34 | 31.56 | 0.07 | 0.07 | 4.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | ул. Мира, 17 | 32.41 | 0.03 | 0.03 | 1.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | УЗ-35 | 12.26 | 0.07 | 0.07 | 1.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | ул. Кедровая, 12 | 31.83 | 0.03 | 0.03 | 1.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | УЗ-36 | 13.68 | 0.07 | 0.07 | 1.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 |  | 3.48 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 | УЗ-37 | 17.64 | 0.07 | 0.07 | 2.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | УЗ-92 | 18.05 | 0.07 | 0.07 | 2.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-123 | 25.26 | 0.21 | 0.21 | 10.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 28.56 | 0.03 | 0.03 | 1.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 12.11 | 0.03 | 0.03 | 0.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | УЗ-124 | 48.94 | 0.21 | 0.21 | 20.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | ул. Мира, 3 | 15.49 | 0.03 | 0.03 | 0.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | УЗ-125 | 2.14 | 0.21 | 0.21 | 0.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-126 | 3.23 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | ул. Высокая, 5 | 3.96 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | Высокая улица, 5 | 25.96 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-127 | 40.74 | 0.21 | 0.21 | 16.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | ул. Высокая, 7 | 29.24 | 0.03 | 0.03 | 1.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | УЗ-128 | 1.61 | 0.21 | 0.21 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-129 | 2.57 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 3.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 12.34 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-130 | 25.60 | 0.15 | 0.15 | 7.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | ул. Болотная, 13 | 38.22 | 0.03 | 0.03 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | УЗ-131 | 33.20 | 0.07 | 0.07 | 4.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-131 | УЗ-132 | 14.24 | 0.07 | 0.07 | 1.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-171 | 55.08 | 0.07 | 0.07 | 7.60 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | Скважина | 126.22 | 0.03 | 0.03 | 6.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | УЗ-112 | 66.46 | 0.07 | 0.07 | 9.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | ВОС | 12.42 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | УЗ-113 | 8.96 | 0.07 | 0.07 | 1.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | ВОС | 6.75 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | УЗ-114 | 14.87 | 0.07 | 0.07 | 2.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ВОС | 8.14 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ТК-22 | 13.80 | 0.05 | 0.05 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-133 | 77.47 | 0.07 | 0.07 | 10.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | ул. Мира, 2 | 37.58 | 0.03 | 0.03 | 2.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | УЗ-134 | 24.32 | 0.07 | 0.07 | 3.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | ул. Мира, 4 | 38.40 | 0.03 | 0.03 | 2.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | УЗ-135 | 40.35 | 0.07 | 0.07 | 5.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | ул. Мира, 6 | 29.51 | 0.03 | 0.03 | 1.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | УЗ-136 | 41.31 | 0.07 | 0.07 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | ул. Мира, 8 | 25.75 | 0.03 | 0.03 | 1.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | УЗ-137 | 30.37 | 0.07 | 0.07 | 4.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | ул. Мира, 10 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | УЗ-138 | 11.40 | 0.07 | 0.07 | 1.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | ул. Мира, 10 | 21.20 | 0.03 | 0.03 | 1.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | УЗ-139 | 45.16 | 0.07 | 0.07 | 6.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | ул. Мира, 12 | 22.12 | 0.03 | 0.03 | 1.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | УЗ-38 | 39.49 | 0.07 | 0.07 | 5.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | ул. Мира, 14 | 23.92 | 0.03 | 0.03 | 1.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | УЗ-39 | 12.17 | 0.07 | 0.07 | 1.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-40 | 8.77 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 3.04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 24.13 | 0.03 | 0.03 | 1.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-8 | 35.87 | 0.07 | 0.07 | 4.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | ул. Мира, 18 | 22.75 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | УЗ-261 | 33.63 | 0.07 | 0.07 | 4.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-4 | УЗ-54 | 220.52 | 0.26 | 0.26 | 114.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | ТК-6 | 3.94 | 0.15 | 0.15 | 1.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-6 | ТК-7 | 63.31 | 0.15 | 0.15 | 18.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ТК-8 | 70.04 | 0.15 | 0.15 | 21.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | ТК-9 | 33.51 | 0.05 | 0.05 | 3.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-9 | ул. 55 лет победы, 15 | 9.16 | 0.05 | 0.05 | 0.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | УЗ-98 | 97.08 | 0.15 | 0.15 | 29.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | УЗ-52 | 7.13 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.38 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 4.94 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | ТК-15 | 32.60 | 0.15 | 0.15 | 9.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-15 | УЗ-53 | 13.80 | 0.10 | 0.10 | 2.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-53 | ТК-16 | 26.84 | 0.10 | 0.10 | 5.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ТК-27 | 31.99 | 0.10 | 0.10 | 6.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 10 | 32.85 | 0.05 | 0.05 | 3.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 9 | 34.70 | 0.05 | 0.05 | 3.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ТК-28 | 31.34 | 0.10 | 0.10 | 6.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 8 | 30.56 | 0.05 | 0.05 | 3.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 7 | 36.09 | 0.05 | 0.05 | 3.61 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ТК-29 | 28.27 | 0.10 | 0.10 | 5.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. Звёздная, 6 | 31.68 | 0.05 | 0.05 | 3.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. 55 лет Победы, 5 | 30.95 | 0.05 | 0.05 | 3.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ТК-30 | 32.45 | 0.10 | 0.10 | 6.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. Звёздная, 4 | 30.65 | 0.05 | 0.05 | 3.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. 55 лет Победы, 3 | 35.86 | 0.05 | 0.05 | 3.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ТК-31 | 30.67 | 0.10 | 0.10 | 6.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. Звёздная, 2 | 30.73 | 0.05 | 0.05 | 3.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. 55 лет Победы, 1 | 35.92 | 0.05 | 0.05 | 3.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | УЗ-42 | 73.03 | 0.26 | 0.26 | 37.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | ТК-10 | 67.99 | 0.10 | 0.10 | 13.60 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-10 | ул. Новая, 13 | 26.17 | 0.10 | 0.10 | 5.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | УЗ-43 | 125.31 | 0.26 | 0.26 | 64.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-172 | 34.22 | 0.10 | 0.10 | 6.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | ул. Кедровая, 20 | 14.44 | 0.05 | 0.05 | 1.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | УЗ-10 | 21.34 | 0.05 | 0.05 | 2.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-174 | 21.71 | 0.05 | 0.05 | 2.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Мира, 25 | 20.18 | 0.05 | 0.05 | 2.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | УЗ-11 | 19.25 | 0.05 | 0.05 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | УЗ-12 | 1.24 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | ул. Мира, 23 | 41.99 | 0.05 | 0.05 | 4.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | ул. Мира, 23 | 6.37 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | УЗ-175 | 28.27 | 0.03 | 0.03 | 1.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-13 | 63.23 | 0.05 | 0.05 | 6.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-13 | ул. Кедровая, 20А | 18.65 | 0.03 | 0.03 | 1.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-59 | 6.06 | 0.26 | 0.26 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-263 | 37.25 | 0.10 | 0.10 | 7.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Новая, 14 | 75.89 | 0.05 | 0.05 | 7.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | УЗ-176 | 24.29 | 0.10 | 0.10 | 4.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | ул. Новая, 20 | 31.18 | 0.03 | 0.03 | 1.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | УЗ-185 | 9.59 | 0.10 | 0.10 | 1.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | ул. Лесная 9А | 18.84 | 0.03 | 0.03 | 1.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | УЗ-44 | 28.93 | 0.05 | 0.05 | 2.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | ул. Новая, 22 | 31.22 | 0.03 | 0.03 | 1.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | УЗ-96 | 56.95 | 0.05 | 0.05 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Лесная, 5 | 59.37 | 0.05 | 0.05 | 5.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-60 | 127.39 | 0.26 | 0.26 | 65.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | УЗ-61 | 6.49 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-62 | 19.67 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 6 | 3.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 4 | 20.84 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-63 | 1.40 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | ул. Новая, 10 | 7.21 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | УЗ-64 | 14.51 | 0.05 | 0.05 | 1.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-64 | УЗ-65 | 11.50 | 0.05 | 0.05 | 1.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | ул. Новая, 12 | 15.78 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | УЗ-66 | 14.47 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | ул. Новая, 8 | 13.62 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | УЗ-67 | 12.86 | 0.07 | 0.07 | 1.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 8 | 12.85 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 2/1 | 34.11 | 0.07 | 0.07 | 4.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | ТК-21 | 54.78 | 0.26 | 0.26 | 28.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | ул. Новая, 2/2 | 21.90 | 0.05 | 0.05 | 2.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-68 | 14.09 | 0.07 | 0.07 | 1.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | ул. Новая, 3 | 5.71 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | УЗ-69 | 22.19 | 0.07 | 0.07 | 3.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | ул. Новая, 5 | 5.07 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | УЗ-70 | 26.81 | 0.07 | 0.07 | 3.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | ул. Новая, 7 | 4.80 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | УЗ-71 | 32.22 | 0.07 | 0.07 | 4.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 9 | 8.24 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 11 | 38.66 | 0.07 | 0.07 | 5.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-72 | 28.43 | 0.26 | 0.26 | 14.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-74 | 60.99 | 0.26 | 0.26 | 31.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | ул. Новая, 1 | 53.88 | 0.05 | 0.05 | 5.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | УЗ-75 | 45.84 | 0.26 | 0.26 | 23.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | ТК-20 | 15.52 | 0.05 | 0.05 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 13 | 36.26 | 0.03 | 0.03 | 1.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 12 | 46.98 | 0.03 | 0.03 | 2.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | УЗ-76 | 70.73 | 0.26 | 0.26 | 36.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-76 | УЗ-77 | 14.53 | 0.26 | 0.26 | 7.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-77 | УЗ-262 | 8.87 | 0.15 | 0.15 | 2.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-275 | 20.60 | 0.03 | 0.03 | 1.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-79 | 5.94 | 0.15 | 0.15 | 1.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-79 | УЗ-80 | 25.04 | 0.15 | 0.15 | 7.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | ул. Шокльная, 17 | 4.61 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | УЗ-81 | 106.24 | 0.15 | 0.15 | 31.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | ул. Приозерная, 12 | 12.20 | 0.10 | 0.10 | 2.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-82 | 59.47 | 0.10 | 0.10 | 11.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | ул. Таежная, 8А | 45.88 | 0.03 | 0.03 | 2.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-83 | 4.94 | 0.15 | 0.15 | 1.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | УЗ-186 | 36.71 | 0.15 | 0.15 | 11.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 |  | 7.18 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 | УЗ-187 | 3.82 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | Аптека | 17.34 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | УЗ-188 | 76.13 | 0.15 | 0.15 | 22.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-188 | УЗ-189 | 16.17 | 0.15 | 0.15 | 4.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-189 | УЗ-190 | 42.72 | 0.10 | 0.10 | 8.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | ул. Школьная, 7 | 4.96 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | УЗ-202 | 38.57 | 0.08 | 0.08 | 6.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | ул. Школьная, 5 | 8.19 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | УЗ-203 | 32.03 | 0.07 | 0.07 | 4.42 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | ул. Школьная, 3 | 8.07 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | УЗ-204 | 48.56 | 0.07 | 0.07 | 6.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-204 | ул. Школьная, 1 | 8.96 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | УЗ-73 | 12.90 | 0.07 | 0.07 | 1.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-84 | УЗ-85 | 17.93 | 0.07 | 0.07 | 2.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-85 | УЗ-191 | 24.72 | 0.07 | 0.07 | 3.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | ул. Таёжная, 6 | 2.58 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | УЗ-205 | 49.65 | 0.05 | 0.05 | 4.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | ул. Таёжная, 5 | 3.19 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | УЗ-206 | 28.18 | 0.05 | 0.05 | 2.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | ул. Таёжная, 4 | 2.79 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | УЗ-207 | 91.42 | 0.05 | 0.05 | 9.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | ул. Таёжная, 2 | 5.06 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | УЗ-208 | 27.57 | 0.05 | 0.05 | 2.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-208 | ул. Таёжная, 1 | 4.69 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-276 | 124.93 | 0.15 | 0.15 | 37.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | ул. Лесная, 2А | 12.72 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | УЗ-177 | 71.55 | 0.15 | 0.15 | 21.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | ул. Приозёрная, 1 | 4.63 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | УЗ-178 | 50.05 | 0.15 | 0.15 | 15.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-193 | УЗ-194 | 19.67 | 0.15 | 0.15 | 5.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-195 | 2.20 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | УЗ-196 | 21.54 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | Комсомольская улица, 1/2 | 8.16 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | ул. Комсомольская, 3А | 5.90 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | ул. Комсомольская, 1/1 | 84.55 | 0.05 | 0.05 | 8.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-197 | 68.97 | 0.10 | 0.10 | 13.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | ул. Комсомольская, 2 | 9.39 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | УЗ-198 | 9.37 | 0.10 | 0.10 | 1.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-198 | УЗ-199 | 22.74 | 0.07 | 0.07 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | ул. Комсомольская, 5 | 17.19 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | УЗ-200 | 29.42 | 0.07 | 0.07 | 4.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-200 | УЗ-201 | 15.83 | 0.07 | 0.07 | 2.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-201 | ул. Строителей, 12 | 2.24 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | ул. Комсомольская, 6 | 20.59 | 0.03 | 0.03 | 1.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная ул. Привокзальная | УЗ-556 | 8.74 | 0.52 | 0.52 | 9.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-212 | Хоз. постройка | 15.00 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-549 | 89.69 | 0.07 | 0.07 | 12.38 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | Жилой вагон | 5.15 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | УЗ-209 | 24.65 | 0.07 | 0.07 | 3.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | Водонап. башня | 16.58 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | УЗ-210 | 12.16 | 0.07 | 0.07 | 1.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-214 | 34.27 | 0.05 | 0.05 | 3.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Пожарная часть-29 | 2.99 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Гаражи боксового типа | 53.57 | 0.07 | 0.07 | 7.39 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-211 | 37.06 | 0.08 | 0.08 | 6.08 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-561 | 25.16 | 0.05 | 0.05 | 2.52 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-541 | 6.10 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Стройцех | 3.04 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Кузнечный цех | 14.95 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-551 | 27.31 | 0.21 | 0.21 | 11.31 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | Вагон | 6.07 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | УЗ-552 | 68.70 | 0.21 | 0.21 | 28.44 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-552 | УЗ-553 | 27.56 | 0.21 | 0.21 | 11.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | Пекарня | 17.40 | 0.02 | 0.02 | 0.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | УЗ-563 | 24.06 | 0.21 | 0.21 | 9.96 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | ТК-94 | 34.93 | 0.05 | 0.05 | 3.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | Гараж | 3.11 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | УЗ-533 | 26.55 | 0.05 | 0.05 | 2.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | УЗ-542 | 43.19 | 0.21 | 0.21 | 17.88 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 14 | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 11 | 26.97 | 0.05 | 0.05 | 2.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | УЗ-544 | 26.25 | 0.21 | 0.21 | 10.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | ул. Привокзальная, 13 | 13.40 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | УЗ-547 | 82.08 | 0.21 | 0.21 | 33.98 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ул. Привокзальная, 12 | 13.76 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ТК-95 | 21.41 | 0.21 | 0.21 | 8.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | ул. Привокзальная, 1 | 13.86 | 0.05 | 0.05 | 1.39 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | УЗ-102 | 44.13 | 0.21 | 0.21 | 18.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | ТК-92 | 3.35 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 9 | 2.41 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 10 | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 6.14 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | УЗ-539 | 32.90 | 0.21 | 0.21 | 13.62 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | ул. Привокзальная, 2 | 2.61 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | УЗ-538 | 27.54 | 0.15 | 0.15 | 8.26 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | ул. Привокзальная, 3 | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | УЗ-110 | 38.87 | 0.15 | 0.15 | 11.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-558 | 25.79 | 0.08 | 0.08 | 4.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 7 | 3.36 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 8 | 85.79 | 0.05 | 0.05 | 8.58 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-559 | 57.44 | 0.15 | 0.15 | 17.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Привокзальная, 4 | 1.65 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Юбилейная, 1 | 55.81 | 0.08 | 0.08 | 9.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | УЗ-530 | 23.11 | 0.15 | 0.15 | 6.93 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | ул. Привокзальная, 5 | 2.74 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | УЗ-532 | 83.23 | 0.15 | 0.15 | 24.97 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ул. Привокзальная, 6 | 26.87 | 0.05 | 0.05 | 2.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ТК-87 | 64.86 | 0.15 | 0.15 | 19.46 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 3 | 25.76 | 0.05 | 0.05 | 2.58 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 2 | 8.79 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ТК-91 | 30.12 | 0.15 | 0.15 | 9.04 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-528 | 6.94 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 6 | 1.83 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 4 | 28.00 | 0.03 | 0.03 | 1.51 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-535 | 12.41 | 0.05 | 0.05 | 1.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-485 | 3.18 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | ул. Юбилейная, 5 | 7.63 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | Хоз. постройка | 5.48 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-560 | 100.70 | 0.05 | 0.05 | 10.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | ВОС | 3.43 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | Скважина | 18.76 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-486 | 55.16 | 0.15 | 0.15 | 16.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | ул. Юбилейная, 8 | 25.43 | 0.03 | 0.03 | 1.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | УЗ-487 | 19.58 | 0.15 | 0.15 | 5.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | ул. Юбилейная, 7 | 25.40 | 0.03 | 0.03 | 1.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | УЗ-377 | 28.11 | 0.15 | 0.15 | 8.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | ул. Юбилейная, 10 | 18.70 | 0.03 | 0.03 | 1.01 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | УЗ-379 | 20.51 | 0.15 | 0.15 | 6.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | ул. Юбилейная, 9 | 26.68 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | УЗ-383 | 14.16 | 0.15 | 0.15 | 4.25 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | ул. Юбилейная, 12 | 23.25 | 0.03 | 0.03 | 1.26 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | УЗ-381 | 27.11 | 0.15 | 0.15 | 8.13 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 11 | 28.21 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 14 | 28.42 | 0.03 | 0.03 | 1.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-55 | ул. Зелёная, 1 | 3.64 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | ТК-62 | 47.23 | 0.10 | 0.10 | 9.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | Гаражи | 3.26 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-62 | ТК-63 | 5.26 | 0.31 | 0.31 | 3.25 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-63 | 70.61 | 0.10 | 0.10 | 14.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-65 | ТК-64 | 12.60 | 0.26 | 0.26 | 6.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | ТК-65 | 3.08 | 0.26 | 0.26 | 1.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | УЗ-313 | 19.08 | 0.10 | 0.10 | 3.82 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-316 | 87.75 | 0.26 | 0.26 | 45.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-361 | 13.51 | 0.08 | 0.08 | 2.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-361 | УЗ-362 | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 0.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-362 |  | 10.47 | 0.05 | 0.05 | 1.05 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЦТП | УЗ-317 | 55.41 | 0.26 | 0.26 | 28.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-66 | 39.47 | 0.26 | 0.26 | 20.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-318 | 38.90 | 0.15 | 0.15 | 11.67 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | ул. Северная, 13 | 33.38 | 0.05 | 0.05 | 3.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | УЗ-319 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 11.75 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | Гаражи | 17.28 | 0.08 | 0.08 | 2.83 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | УЗ-320 | 12.47 | 0.15 | 0.15 | 3.74 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | УЗ-321 | 2.16 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | ул. Северная, 2 | 34.21 | 0.05 | 0.05 | 3.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | ул. Северная, 1 | 19.32 | 0.10 | 0.10 | 3.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-363 | 53.03 | 0.15 | 0.15 | 15.91 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ул. Северная, 3 | 2.38 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ТК-71 | 27.73 | 0.15 | 0.15 | 8.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-71 | УЗ-385 | 29.51 | 0.15 | 0.15 | 8.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-72 | 33.66 | 0.10 | 0.10 | 6.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 21 | 38.33 | 0.05 | 0.05 | 3.83 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 19 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 0.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ТК-73 | 39.39 | 0.05 | 0.05 | 3.94 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-73 | ул. Северная, 20 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 0.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-74 | 2.57 | 0.15 | 0.15 | 0.77 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-74 | УЗ-365 | 61.44 | 0.15 | 0.15 | 18.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ул. Северная, 15 | 3.93 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ТК-75 | 26.90 | 0.15 | 0.15 | 8.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 16 | 6.33 | 0.15 | 0.15 | 1.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 22 | 25.42 | 0.08 | 0.08 | 4.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-388 | 7.27 | 0.15 | 0.15 | 2.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-366 | ул. Северная, 17 | 10.36 | 0.10 | 0.10 | 2.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | УЗ-322 | 7.49 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-322 | ул. Северная, 1а | 3.07 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ТК-76 | 35.92 | 0.10 | 0.10 | 7.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ТК-67 | 11.49 | 0.15 | 0.15 | 3.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ул. Юбилейная, 15 | 88.32 | 0.10 | 0.10 | 17.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-63 | ТК-68 | 54.60 | 0.10 | 0.10 | 10.92 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-69 | 24.08 | 0.10 | 0.10 | 4.82 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 7 | 29.34 | 0.05 | 0.05 | 2.93 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 10 | 26.82 | 0.05 | 0.05 | 2.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | УЗ-323 | 29.11 | 0.10 | 0.10 | 5.82 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-324 | 17.06 | 0.05 | 0.05 | 1.71 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-324 | ул. Северная, 8 | 20.53 | 0.05 | 0.05 | 2.05 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-325 | 12.24 | 0.10 | 0.10 | 2.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | ул. Северная, 11 | 24.84 | 0.05 | 0.05 | 2.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | УЗ-326 | 38.49 | 0.10 | 0.10 | 7.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 9 | 38.48 | 0.05 | 0.05 | 3.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 12 | 24.23 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-70 | 105.02 | 0.10 | 0.10 | 21.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-327 | 23.17 | 0.10 | 0.10 | 4.63 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | ул. Северная, 6 | 24.24 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | УЗ-376 | 14.36 | 0.10 | 0.10 | 2.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-329 | 31.05 | 0.05 | 0.05 | 3.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 4 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 0.56 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 3 | 48.42 | 0.05 | 0.05 | 4.84 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-330 | 26.45 | 0.10 | 0.08 | 5.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | ул. Северная, 5 | 24.19 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | УЗ-331 | 13.58 | 0.10 | 0.08 | 2.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | ул. Новосёлов, 1 | 67.01 | 0.05 | 0.05 | 6.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | УЗ-332 | 25.96 | 0.10 | 0.08 | 5.19 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-332 | ул. Северная, 4 | 35.04 | 0.05 | 0.05 | 3.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-333 | 43.00 | 0.05 | 0.05 | 4.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 11.18 | 0.05 | 0.05 | 1.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 54.18 | 0.02 | 0.02 | 2.28 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | УЗ-41 | 12.47 | 0.26 | 0.26 | 6.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | улица Новая | 35.76 | 0.03 | 0.03 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 32.23 | 0.05 | 0.05 | 3.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | УЗ-265 | 31.65 | 0.05 | 0.05 | 3.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | Хоз. постройка | 1.92 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-45 | УЗ-46 | 17.55 | 0.15 | 0.15 | 5.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | ул. 45 лет Победы, 20 | 46.79 | 0.03 | 0.03 | 2.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-47 | 21.92 | 0.15 | 0.15 | 6.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | ул. 45 лет Победы, 17 | 12.45 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | УЗ-48 | 36.08 | 0.15 | 0.15 | 10.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | ул. 45 лет Победы, 18 | 19.55 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | УЗ-94 | 12.07 | 0.10 | 0.10 | 2.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 15 | 16.15 | 0.05 | 0.05 | 1.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 16 | 43.20 | 0.05 | 0.05 | 4.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | УЗ-238 | 90.42 | 0.10 | 0.10 | 18.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-238 | ул. Молодёжная, 8 | 32.90 | 0.05 | 0.05 | 3.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | Детский сад | 133.55 | 0.05 | 0.05 | 13.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | УЗ-84 | 36.68 | 0.07 | 0.07 | 5.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | ул. Таежная, 8 | 3.05 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-554 | УЗ-555 | 86.41 | 0.10 | 0.10 | 17.28 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-555 | УЗ-557 | 27.46 | 0.10 | 0.10 | 5.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-557 | УЗ-564 | 25.08 | 0.10 | 0.10 | 5.02 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 14 | 8.98 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 11 | 27.26 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | УЗ-545 | 26.48 | 0.08 | 0.08 | 4.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | ул. Привокзальная, 13 | 14.04 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | УЗ-546 | 79.96 | 0.08 | 0.08 | 13.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-546 | УЗ-548 | 21.31 | 0.08 | 0.08 | 3.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | ул. Привокзальная, 1 | 12.78 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | УЗ-99 | 42.08 | 0.08 | 0.08 | 6.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-534 | 3.03 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 9 | 3.11 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 10 | 60.52 | 0.03 | 0.03 | 3.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-101 | 38.56 | 0.08 | 0.08 | 6.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | УЗ-103 | 43.18 | 0.10 | 0.10 | 8.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | ул. Привокзальная, 3 | 2.49 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | УЗ-105 | 40.30 | 0.10 | 0.10 | 8.06 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-106 | 25.93 | 0.05 | 0.05 | 2.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 7 | 2.34 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 8 | 84.44 | 0.03 | 0.03 | 4.56 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-108 | 56.33 | 0.10 | 0.10 | 11.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 4 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | УЗ-529 | 22.06 | 0.08 | 0.08 | 3.62 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | ул. Привокзальная, 5 | 2.43 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | УЗ-531 | 85.28 | 0.08 | 0.08 | 13.99 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | ул. Привокзальная, 6 | 30.08 | 0.03 | 0.03 | 1.62 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | УЗ-483 | 64.88 | 0.08 | 0.08 | 10.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 16 | 55.49 | 0.05 | 0.05 | 5.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 3 | 26.64 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 2 | 10.32 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | УЗ-526 | 30.22 | 0.08 | 0.08 | 4.96 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-536 | 14.14 | 0.02 | 0.02 | 0.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | УЗ-480 | 3.24 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-480 | ул. Юбилейная, 5 | 8.10 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-527 | 7.77 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 6 | 2.30 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 4 | 28.46 | 0.02 | 0.02 | 1.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-481 | 55.70 | 0.08 | 0.08 | 9.13 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | ул. Юбилейная, 8 | 26.40 | 0.03 | 0.03 | 1.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | УЗ-482 | 19.50 | 0.08 | 0.08 | 3.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | ул. Юбилейная, 7 | 24.85 | 0.03 | 0.03 | 1.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | УЗ-378 | 26.86 | 0.08 | 0.08 | 4.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | ул. Юбилейная, 10 | 19.04 | 0.03 | 0.03 | 1.03 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | УЗ-380 | 21.03 | 0.08 | 0.08 | 3.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | ул. Юбилейная, 9 | 25.18 | 0.03 | 0.03 | 1.36 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | УЗ-384 | 15.16 | 0.08 | 0.08 | 2.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | ул. Юбилейная, 12 | 23.98 | 0.03 | 0.03 | 1.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | УЗ-382 | 26.09 | 0.08 | 0.08 | 4.28 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 11 | 28.40 | 0.03 | 0.03 | 1.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 14 | 30.99 | 0.03 | 0.03 | 1.67 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-334 | УЗ-335 | 49.52 | 0.15 | 0.10 | 14.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-335 | УЗ-336 | 82.96 | 0.15 | 0.10 | 24.89 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-336 | УЗ-337 | 2.14 | 0.15 | 0.10 | 0.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-337 | УЗ-338 | 12.51 | 0.15 | 0.10 | 3.75 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-339 | 68.45 | 0.10 | 0.08 | 13.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-339 | УЗ-340 | 54.44 | 0.10 | 0.08 | 10.89 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-341 | 22.97 | 0.08 | 0.08 | 3.77 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 7 | 30.80 | 0.03 | 0.03 | 1.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 10 | 27.60 | 0.02 | 0.02 | 1.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | УЗ-342 | 28.63 | 0.08 | 0.08 | 4.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-343 | 18.63 | 0.02 | 0.02 | 0.78 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-343 | ул. Северная, 8 | 20.33 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-344 | 12.70 | 0.08 | 0.08 | 2.08 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | ул. Северная, 11 | 25.38 | 0.02 | 0.02 | 1.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | УЗ-345 | 39.59 | 0.08 | 0.08 | 6.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 9 | 40.07 | 0.02 | 0.02 | 1.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 12 | 23.73 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-346 | 105.19 | 0.10 | 0.08 | 21.04 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-346 | УЗ-347 | 21.98 | 0.10 | 0.08 | 4.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | ул. Северная, 6 | 24.39 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | УЗ-375 | 14.50 | 0.10 | 0.08 | 2.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-349 | 32.77 | 0.02 | 0.02 | 1.38 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-349 | ул. Новоселов, 3 | 48.20 | 0.01 | 0.01 | 1.35 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-350 | 26.48 | 0.10 | 0.08 | 5.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | ул. Северная, 5 | 24.09 | 0.02 | 0.02 | 1.01 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | УЗ-351 | 13.61 | 0.10 | 0.08 | 2.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | ул. Новосёлов, 1 | 68.01 | 0.02 | 0.02 | 2.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | УЗ-352 | 25.92 | 0.10 | 0.08 | 5.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-352 | ул. Северная, 4 | 35.00 | 0.01 | 0.01 | 0.98 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-354 | 40.17 | 0.15 | 0.10 | 12.05 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | ул. Северная, 1 | 19.67 | 0.08 | 0.08 | 3.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-367 | 52.45 | 0.08 | 0.08 | 8.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | ул. Северная, 3 | 2.72 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | УЗ-386 | 58.58 | 0.10 | 0.10 | 11.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-370 | 65.65 | 0.05 | 0.05 | 6.57 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-387 | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-369 | ул. Северная, 17 | 11.49 | 0.05 | 0.05 | 1.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | ул. Северная, 15 | 3.40 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | УЗ-371 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 2.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 16 | 6.78 | 0.07 | 0.05 | 0.94 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 22 | 25.33 | 0.05 | 0.05 | 2.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-372 | 34.67 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 21 | 37.41 | 0.02 | 0.02 | 1.57 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 19 | 7.91 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | УЗ-389 | 39.43 | 0.05 | 0.05 | 3.94 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-355 | 35.94 | 0.10 | 0.08 | 7.19 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | ул. Северная, 13 | 35.11 | 0.02 | 0.02 | 1.47 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | УЗ-356 | 39.00 | 0.10 | 0.08 | 7.80 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ул. Северная, 14 | 26.86 | 0.05 | 0.05 | 2.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-356 | УЗ-357 | 12.39 | 0.10 | 0.08 | 2.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | ул. Северная, 14 | 28.60 | 0.02 | 0.02 | 1.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | УЗ-358 | 2.29 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 2 | 33.05 | 0.05 | 0.05 | 3.31 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 1А | 12.63 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | ул. Привокзальная, 2 | 2.22 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | ул. Центральная, 12 | 37.28 | 0.03 | 0.03 | 2.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ЦТП | УЗ-550 | 7.58 | 0.26 | 0.26 | 3.93 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная №3 | УЗ-373 | 4.13 | 0.26 | 0.26 | 2.14 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-50 | ул. Солнечная, 2 | 54.41 | 0.15 | 0.15 | 16.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-556 | ЦТП | 9.24 | 0.52 | 0.52 | 9.52 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | УЗ-257 | 67.47 | 0.10 | 0.10 | 13.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 21 | 0.97 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | Подвальная |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 22 | 68.59 | 0.08 | 0.08 | 11.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-259 | 66.22 | 0.10 | 0.10 | 13.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 21 | 1.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | Подвальная |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 22 | 68.61 | 0.05 | 0.05 | 6.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 12 | 1.38 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 19 | 40.13 | 0.05 | 0.05 | 4.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-55 | 27.16 | 0.31 | 0.31 | 16.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-278 | 40.17 | 0.05 | 0.05 | 4.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 13 | 2.64 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | Подвальная |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 14 | 71.16 | 0.05 | 0.05 | 7.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-169 | ул. Болотная, 1А | 66.47 | 0.03 | 0.03 | 3.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | ул. 45 лет Победы, 3А | 30.75 | 0.07 | 0.07 | 4.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | ул. Нагорная, 3 | 27.27 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | ЦТП | 15.40 | 0.26 | 0.26 | 7.98 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | Котельная №3 | 2.85 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | УЗ-289 | 42.57 | 0.05 | 0.05 | 4.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | УЗ-292 | 30.50 | 0.05 | 0.05 | 3.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | ул. Набережная, 24 | 21.00 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 22 | 20.89 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-299 | 46.83 | 0.05 | 0.05 | 4.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-14 | ул. Кедровая, 16 | 34.04 | 0.03 | 0.03 | 1.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Кедровая, 14А | 32.86 | 0.03 | 0.03 | 1.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | ул. Мира, 21 | 17.57 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Мира, 19 | 29.23 | 0.03 | 0.03 | 1.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | ул. Комсомольская, 4 | 21.57 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | улица Комсомольская, 10 | 14.31 | 0.03 | 0.03 | 0.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 12 | 15.08 | 0.03 | 0.03 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | УЗ-78 | 9.90 | 0.15 | 0.15 | 2.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | улица Шокльная, 19 | 2.92 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | УЗ-87 | 32.58 | 0.10 | 0.10 | 6.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | ул. Новая, 16 | 7.93 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | УЗ-56 | 22.94 | 0.31 | 0.31 | 14.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | ул. 45 лет Победы, 2 | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 19.23 | 0.05 | 0.05 | 1.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | УЗ-90 | 15.41 | 0.13 | 0.13 | 3.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-140 | 19.82 | 0.13 | 0.13 | 4.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-91 | 35.03 | 0.03 | 0.03 | 1.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-91 | ул. Нагорная, 2 | 40.62 | 0.03 | 0.03 | 2.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | УЗ-93 | 27.88 | 0.07 | 0.07 | 3.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | ул. Кедровая, 14А | 33.23 | 0.03 | 0.03 | 1.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | УЗ-14 | 14.94 | 0.07 | 0.07 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 22 | 45.62 | 0.03 | 0.03 | 2.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 20 | 19.83 | 0.03 | 0.03 | 1.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | УЗ-111 | 52.31 | 0.07 | 0.07 | 7.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | ул. Мира, 2б | 9.42 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 3.92 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 9.99 | 0.03 | 0.03 | 0.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | УЗ-49 | 73.54 | 0.10 | 0.10 | 14.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | ТК-14 | 73.72 | 0.10 | 0.10 | 14.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ул. 55 лет Победы, 17 | 16.62 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. Звездная, 11 | 33.10 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. 55 лет Победы, 12 | 31.36 | 0.05 | 0.05 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | УЗ-173 | 148.65 | 0.10 | 0.10 | 29.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | ул. Новая, 13 | 4.06 | 0.10 | 0.10 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | УЗ-9 | 9.96 | 0.10 | 0.10 | 1.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | ул. Кедровая, 18 | 15.21 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ТК-3 | 28.29 | 0.05 | 0.05 | 2.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ул. Кедровая, 27 | 16.73 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Кедровая, 16А | 4.50 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 14 | 8.71 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 16Б | 6.66 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | УЗ-88 | 28.52 | 0.10 | 0.10 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | ул. Новая, 18 | 30.19 | 0.03 | 0.03 | 1.63 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-96 | ул. Новая, 24 | 33.28 | 0.03 | 0.03 | 1.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | УЗ-51 | 13.71 | 0.15 | 0.15 | 4.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | ул. Лесная, 18 | 37.68 | 0.03 | 0.03 | 2.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | СТО | 3.58 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | КНС | 48.72 | 0.03 | 0.03 | 2.63 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 |  | 1.90 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Шокльная, 17А | 3.69 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Таежная, 10 | 50.76 | 0.03 | 0.03 | 2.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | ул. Комсомольская, 8 | 13.15 | 0.03 | 0.03 | 0.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 | УЗ-86 | 56.95 | 0.15 | 0.15 | 17.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 |  | 24.28 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | УЗ-192 | 42.10 | 0.15 | 0.15 | 12.63 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-193 | 37.44 | 0.15 | 0.15 | 11.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-179 | 135.31 | 0.08 | 0.08 | 22.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | УЗ-180 | 40.21 | 0.08 | 0.08 | 6.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | УЗ-181 | 44.89 | 0.08 | 0.08 | 7.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | УЗ-184 | 6.06 | 0.08 | 0.08 | 0.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | УЗ-183 | 36.55 | 0.08 | 0.08 | 5.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 16 | 91.45 | 0.03 | 0.03 | 4.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | УЗ-182 | 17.78 | 0.08 | 0.08 | 2.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | ул. Комсомольская, 8/2 | 51.32 | 0.03 | 0.03 | 2.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | ул. Шокльная, 15 | 8.36 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | УЗ-244 | 6.23 | 0.21 | 0.21 | 2.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | Котельная №2 | 2.58 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | Набережная улица, 20 | 35.10 | 0.03 | 0.03 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | ул. Набережная, 18А | 26.48 | 0.03 | 0.03 | 1.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-242 | 18.95 | 0.05 | 0.05 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | УЗ-239 | 5.11 | 0.05 | 0.05 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | ул. Зелёная, 7а | 10.87 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | УЗ-283 | 47.92 | 0.05 | 0.05 | 4.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | Набережная | 34.64 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | УЗ-295 | 4.51 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | ул. Зелёная, 9 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 0.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | УЗ-285 | 29.47 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-285 | УЗ-286 | 48.19 | 0.05 | 0.05 | 4.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | ул. Зелёная, 18 | 22.24 | 0.03 | 0.03 | 1.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | УЗ-287 | 9.56 | 0.05 | 0.05 | 0.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | УЗ-266 | 20.48 | 0.05 | 0.05 | 2.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-266 | УЗ-311 | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 0.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | ул. Зелёная, 6 | 19.58 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | УЗ-312 | 13.47 | 0.05 | 0.05 | 1.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | ул. Зелёная, 6 | 23.58 | 0.02 | 0.02 | 0.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | УЗ-269 | 27.06 | 0.05 | 0.05 | 2.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 7.49 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 20.84 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ТК-42 | 27.82 | 0.05 | 0.05 | 2.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ТК-56 | 25.82 | 0.10 | 0.10 | 5.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ул. Набережная, 6 | 26.68 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | УЗ-270 | 18.25 | 0.10 | 0.10 | 3.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | ул. Набережная, 4 | 7.19 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ТК-46 | 22.64 | 0.10 | 0.10 | 4.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ул. Набережная, 7 | 41.27 | 0.03 | 0.03 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | УЗ-272 | 16.74 | 0.10 | 0.10 | 3.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | ул. Набережная, 5 | 6.47 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 10 | 42.66 | 0.03 | 0.03 | 2.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 8 | 8.53 | 0.03 | 0.03 | 0.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ТК-60 | 20.19 | 0.10 | 0.10 | 4.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ул. Зелёная, 3 | 27.16 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ТК-59 | 23.84 | 0.10 | 0.10 | 4.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | УЗ-306 | 8.39 | 0.10 | 0.10 | 1.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ул. Зелёная, 3 | 7.05 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | ул. Зелёная, 3 | 16.47 | 0.03 | 0.03 | 0.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | УЗ-255 | 5.88 | 0.10 | 0.10 | 1.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | ул. Зелёная, 2 | 10.26 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ТК-51 | 14.70 | 0.10 | 0.10 | 2.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ул. Центральная, 5 | 9.74 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ТК-53 | 18.21 | 0.10 | 0.10 | 3.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ул. Центральная | 3.19 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 | УЗ-254 | 47.40 | 0.10 | 0.10 | 9.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 |  | 17.90 | 0.03 | 0.03 | 0.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-292 | ул. Набережная, 25 | 6.17 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 21 | 6.28 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Речная, 2А | 199.35 | 0.03 | 0.03 | 10.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | УЗ-302 | 2.32 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | ул. Центральная, 14 | 11.54 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Центральная, 16 | 4.72 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | УЗ-308 | 70.80 | 0.10 | 0.10 | 14.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | ул. Набережная, 2 | 6.60 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | Гараж | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | УЗ-168 | 105.72 | 0.05 | 0.05 | 10.57 | Подвальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-168 | ул. Центральная, 1 | 23.33 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 |  | 9.53 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 | ул. Набережная, 11А | 44.11 | 0.02 | 0.02 | 1.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-284 | 60.67 | 0.05 | 0.05 | 6.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-296 | 62.95 | 0.03 | 0.03 | 4.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 15 | 5.21 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 16 | 22.49 | 0.03 | 0.03 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | ул. Зелёная, 16 | 10.56 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | УЗ-267 | 22.91 | 0.05 | 0.05 | 2.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | ул. Зелёная, 13 | 9.50 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | УЗ-268 | 6.67 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | ул. Зелёная, 12 | 8.78 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-297 | 31.44 | 0.05 | 0.05 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ул. Набережная, 16 | 5.31 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ТК-43 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 2.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ул. Набережная, 18 | 21.59 | 0.03 | 0.03 | 1.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | УЗ-288 | 63.22 | 0.05 | 0.05 | 6.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | ул. Набережная, 20А | 5.91 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | Цех | 4.53 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-212 | 28.35 | 0.05 | 0.05 | 2.84 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-540 | 2.70 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 2.90 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-541 | УЗ-213 | 21.98 | 0.05 | 0.05 | 2.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-533 | Вокзал | 11.19 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-562 | УЗ-543 | 43.68 | 0.08 | 0.08 | 7.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-534 | УЗ-100 | 14.69 | 0.05 | 0.05 | 1.47 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-92 | УЗ-104 | 13.18 | 0.08 | 0.08 | 2.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-535 | УЗ-537 | 2.65 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-536 | УЗ-479 | 17.12 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-537 | УЗ-484 | 15.94 | 0.05 | 0.05 | 1.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | Нежилое здание | 103.71 | 0.02 | 0.02 | 4.36 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-76 | УЗ-374 | 39.59 | 0.10 | 0.10 | 7.92 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 18 | 1.45 | 0.10 | 0.10 | 0.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 16 | 66.59 | 0.10 | 0.10 | 13.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-364 | 21.98 | 0.15 | 0.15 | 6.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-368 | 20.53 | 0.10 | 0.10 | 4.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | ул. Северная, 18 | 1.95 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | ул. Северная, 18 | 1.85 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | УЗ-369 | 84.12 | 0.05 | 0.05 | 8.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | УЗ-366 | 85.05 | 0.10 | 0.10 | 17.01 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-389 | ул. Северная, 20 | 7.01 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | УЗ-348 | 0.83 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | УЗ-328 | 0.96 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | ул. Новосёлов, 5 | 67.83 | 0.02 | 0.02 | 2.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | ул. Новосёлов, 5 | 66.63 | 0.03 | 0.03 | 4.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | УЗ-109 | 15.93 | 0.15 | 0.15 | 4.78 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | ул. Привокзальная, 21 | 19.84 | 0.03 | 0.03 | 1.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | УЗ-107 | 5.74 | 0.21 | 0.21 | 2.38 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | ул. Привокзальная, 19 | 37.44 | 0.03 | 0.03 | 2.02 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ТК-93 | 279.02 | 0.21 | 0.21 | 115.51 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ул. Привокзальная, 28 | 201.65 | 0.05 | 0.05 | 20.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | УЗ-562 | 277.12 | 0.10 | 0.10 | 55.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | ул. Привокзальная, 28 | 201.22 | 0.03 | 0.03 | 10.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | 236.08 | 0.15 | 0.15 | 70.82 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК КОС | Уз1* | 67.11 | 0.21 | 0.21 | 27.78 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-2 | 156.35 | 0.15 | 0.10 | 46.91 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | УЗ-3 | 19.87 | 0.05 | 0.05 | 1.99 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-3 | УЗ-4 | 30.38 | 0.05 | 0.05 | 3.04 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-4 | ул. Новая, 3 | 5.99 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | ТК-1 | 19.41 | 0.15 | 0.10 | 5.82 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-1 | УЗ-5 | 39.58 | 0.10 | 0.10 | 7.92 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ул. Новая, 7 | 8.77 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-10 | 8.90 | 0.82 | 0.82 | 14.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | ул. Новая, 4 | 13.87 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-10.1 | 39.97 | 0.10 | 0.10 | 7.99 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-6 | 26.76 | 0.10 | 0.10 | 5.35 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-6 | ТК-3 | 30.62 | 0.10 | 0.10 | 6.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-3 | УЗ-7 | 35.50 | 0.10 | 0.10 | 7.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | ул. Новая, 15 | 9.90 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | УЗ-8 | 35.44 | 0.10 | 0.10 | 7.09 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-8 | ул. Новая, 17 | 9.19 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-11 | 23.32 | 0.10 | 0.10 | 4.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | ул. Новая, 6 | 12.78 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | УЗ-12 | 31.08 | 0.10 | 0.10 | 6.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-12 | ТК-5 | 34.53 | 0.10 | 0.10 | 6.91 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-5 | ул. Новая, 10 | 10.67 | 0.03 | 0.03 | 0.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-15 | 23.16 | 0.15 | 0.15 | 6.95 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | Перем.3 | 4.77 | 0.10 | 0.10 | 0.95 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | Столовая | 3.20 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | ИП Эшмеева, Магазин "Натали" | 5.25 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | УЗ-17 | 99.16 | 0.15 | 0.15 | 29.75 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-18 | 37.65 | 0.10 | 0.10 | 7.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-19 | 63.24 | 0.15 | 0.15 | 18.97 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-20 | 47.64 | 0.03 | 0.03 | 2.57 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-22 | 24.71 | 0.15 | 0.15 | 7.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | Перем.1 | 4.02 | 0.15 | 0.15 | 1.21 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.1 | УЗ-24 | 3.72 | 0.15 | 0.15 | 1.12 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | ул. Нефтяников, д. 1 | 7.65 | 0.05 | 0.05 | 0.77 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | УЗ-25 | 30.89 | 0.15 | 0.15 | 9.27 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | ул. Нефтяников, д. 3 | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 0.75 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | УЗ-26 | 19.60 | 0.15 | 0.15 | 5.88 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-26 | Перем.2 | 6.25 | 0.10 | 0.10 | 1.25 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.2 | ул. Нефтяников, д. 15 | 64.59 | 0.10 | 0.10 | 12.92 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.3 | УЗ-16 | 28.66 | 0.10 | 0.10 | 5.73 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-20 | УЗ-21 | 34.58 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-21 | Фельдшерско-акушерский пункт | 37.74 | 0.03 | 0.03 | 2.04 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-22 | УЗ-23 | 12.93 | 0.15 | 0.15 | 3.88 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-18 | ООО "Лилия" | 18.79 | 0.10 | 0.10 | 3.76 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | ТК КОС | 3.06 | 0.15 | 0.15 | 0.92 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | Уз2* | 5.26 | 0.15 | 0.15 | 1.58 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | УЗ-1 | 121.48 | 0.15 | 0.15 | 36.44 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | КНС | 4.76 | 0.05 | 0.05 | 0.48 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | КОС | 17.69 | 0.05 | 0.05 | 1.77 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | ул. Нефтяников, д. 14 | 77.16 | 0.10 | 0.10 | 15.43 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10.1 | ул. Новая, 2 | 11.72 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ТК-2 | 32.28 | 0.10 | 0.10 | 6.46 | Подземная бесканальная | Сухой |